蒲河校区游泳馆备用电源改造工程招标文件

根据辽大党发[1999]28号文件精神，结合辽宁大学专项维修工程情况，为了保证工程质量和节约投资，决定对蒲河校区游泳馆备用电源改造工程进行招标，具体内容如下：

- 工程名称：

蒲河校区游泳馆备用电源改造工程

二、工程内容及工程量

说明：

1、本工程计划工期20天，具体进场时间以甲方通知为准；

2、投标报价要求：投标报价时，部分项目不注明报价，视为包含在其他项；注明综合单价和合价，最后汇总出总价；本工程要严格按照建设单位提供的工程量进行清单报价，否则视为弃标。

（一）分部分项工程量清单：

详见工程量清单。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404006001 | 低压成套配电柜安装 | 1.名称：进线柜2JXG 2.规格：800×2000×600 3.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030413001001 | 金属构件制作与安装 基础槽钢制作、安装 | 1.名称：基础槽钢 2.规格型号：10# 3.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | m | 2.8 |  |  |  |
| 3 | 030408004059 | 防火桥架安装 宽+高≤400mm | 1.名称：防火电缆桥架 2.规格：200×100 3.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 10m | 0.547 |  |  |  |
| 4 | 030413001003 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 | 1.名称：电缆桥架支架制作 2.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | t | 0.00656 |  |  |  |
| 5 | 030413001004 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 | 1.名称：电缆桥架支架安装 2.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | t | 0.00656 |  |  |  |
| 6 | 030408001038 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1.0-4×95 3.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 10m | 3.093 |  |  |  |
| 7 | 030408001009 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV22-0.6/1.0-4×95 3.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 10m | 3.511 |  |  |  |
| 8 | 030408006076 | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：4×95 3.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称：分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.其他：应满足设计图 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 10 | 03B001 | 改造区域内电气管线及设备等相关拆除 | 1.名称：原有电气管线及设备等相关内容拆除 2.包含但不限于改造区域拆除、并将拆除后可回收物资放到甲方指定地点；不可回收物质要装车外运 3.此项价格为固定价格 4.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 1.名称：电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 2.其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | 项 | 1 |  |  |  |

（二）措施项目清单：按照《建筑工程工程量清单计价规范》自行编写报价，如不编写报价，视为包含以上价格中。（注：详见工程量清单附表，清单内所有主材必须为国标产品并注明主材品牌）

（三）其他项目清单：

| 序号 | 名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（暂列金额是现场签证费用，在投标总价中必须包含，工程完工如不发生，结算时扣除） | 5000元 |

三、质量要求及验收标准：

达到合格工程标准,并严格按照辽宁省《建筑工程质量验收评定标准》验收。

四、投标要求：

1、报价：按照建设单位提供的工程内容及工程量清单编制详细的工程预算报价，请密封后送达。

2、投标文件：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业施工资质：机电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，证明复印件并加盖公章；（如资质顺延，需提供有关部门发布的通知并加盖公司公章，并顺延日期在文件顺延日期范围内，否则视为不合格处理）

（3）安全生产许可证；

（4）公司近三年同类工程业绩，实例至少三项（同类业绩应附合同并加盖供应商公章，否则不予认定）；

（5）法人委托授权书。

（6）此工程拦标价为8万元，包含暂列金，超过此拦标价视为废标。

3、上述报价单及投标文件一式三份密封后学校处于封闭管理期间，各投标单位必须在2024年8月2 日上午8:30—11:30将密封投标文件送至蒲河校区校部办公楼一楼办公大厅12号工位（后勤工作处蒲河校区综合服务中心），联系人：陈老师，电话：62602299。

五、付款方式：

合同签定后支付30%预付款，竣工验收合格并由发包人出具书面验收合格文件后支付至合同额的80%，发包方及发包方上级主管部门指定的审计机构审定后支付至审定额的97%，余款为质保金，质保期满两年后无质量问题一次付清（无利息）。

六、中标处理：

投标单位接到中标通知后与辽宁大学签订正式施工合同，否则按废标处理。

七、其它。

1.整个项目实施过程中注重成品保护，如由于施工过程中造成原有设施损坏，中标单位无条件修复或赔偿。

2.工程竣工验收合格后1个月内，施工单位需要报送工程结算材料。工程结算审减率在15%及以下，工程结算审核费用由建设单位负担；工程结算审减率超过15%以上部分，工程结算审核费用由施工单位负担。

3. 由于学校假期特殊原因，施工合同签订和工程款支付略有暂缓，施工单位不得以此借口拖延施工进度。

辽宁大学后勤工作处

2024年7月29日