崇山、蒲河校区食堂油烟净化设备采购项目招标文件

根据学校2024年专项计划协调会安排，为了保证工程质量和节约投资，决定对崇山、蒲河校区食堂油烟净化设备采购项目进行招标，具体内容如下：

- 项目名称：

崇山、蒲河校区食堂油烟净化设备采购项目

- 项目内容及需求

★1、计划采购安装期限26天，具体日期以采购方指定日期为准；

★2、投标报价要求：投标报价时，部分项目不注明报价，视为包含在其他项；注明小计与总计；本项目要严格按照采购清单进行报价，否则视为弃标。

★3、采购清单：

| 蒲河校区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 每台机芯组数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 低空油烟净化器 设备参数： 1.设备尺寸986*1750*1280； 2.外壳采用优质镀锌板材，板材厚度1.0MM；烤漆工艺 3.风量40000m3 设备功率2400W/220V； 4.电源功能：拉弧保护，短路保护，打火保护，过流保护，空载可长时间运行，外置共模差模抗干扰 电源数量4个； 5.净化效果百分之九十五以上 6.配备管道防火阀 7.电厂采用优质铝合金板材，每台设备配比不低于8组。 |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 低空油烟净化器 设备参数： 1.设备尺寸823*1280*1280； 2.外壳采用优质镀锌板材，板材厚度1.0MM；烤漆工艺 3.风量30000m3 设备功率2400W/220V； 4.电源功能：拉弧保护，短路保护，打火保护，过流保护，空载可长时间运行，外置共模差模抗干扰 电源数量3个； 5.净化效果百分之九十五以上 6.配备管道防火阀 7.7.电厂采用优质铝合金板材，每台设备配比不低于8组。 |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 镀锌板变径+直管 参数： 板材厚度1.2MM |  | 套 | 8 |  |  |
| 崇山校区 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油烟净化器 设备参数： 1.外壳采用镀锌板材，板材厚度1.0MM；烤漆工艺 2.风量16000m3 设备功率400W/220V； 3.机芯材质采用优质铝合金板材 高压48MM间距，14分区 低压7.5MM间距84分区； 4.电源功能：拉弧保护，短路保护，打火保护，过流保护，空载可长时间运行，外置共模差模抗干扰 电源数量1个； 5.净化效果百分之九十五以上 6.配备管道防火阀 7.电厂采用优质铝合金板材，每台设备配比不低于4组 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 油烟净化器 设备参数： 1.外壳采用镀锌板材，板材厚度1.0MM；烤漆工艺 2.风量20000m3 设备功率600W/220V； 3.机芯材质采用优质铝合金板材 高压48MM间距，14分区 低压7.5MM间距84分区； 4.电源功能：拉弧保护，短路保护，打火保护，过流保护，空载可长时间运行，外置共模差模抗干扰 电源数量1个； 5.净化效果百分之九十五以上 6.配备管道防火阀 7.电厂采用优质铝合金板材，每台设备配比不低于4组 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 镀锌板变径+直管 参数： 板材厚度1.2MM |  | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 原有设备拆除吊运 |  | 套 | 12 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：详见采购清单表，清单内所有主材必须为国标产品并注明主材品牌，否则按废标处理）

- ★4、措施项目清单：按照供货清单自行编写报价，如不编写报价，视为包含以上价格中。

- 质量要求及验收标准：

达到合格工程标准,并严格按照相关国家标准规范验收。

四、投标要求：

1、报价：按照建设单位提供的采购清单编制详细的供货预算报价，请胶装密封后送达。

2、投标文件：

（1）企业营业执照复印件并加盖公章；

（2）法人授权委托书原件（内有被授权人签字或盖章、身份证正反面照片；法人签字或盖章及身份证正反面照片）；

（3）净化设施需采用低空油烟净化装置，提供环保认证证书及检测报告；净化设备油烟净化效果不得低于 GB18483-2001标准；

（4）此采购项目最高限价为13.5万元，超过此价视为废标。

3、上述报价单及投标文件一式三份胶装密封，各投标单位必须在2025年1月20日上午12：00前将密封投标文件送至辽宁大学蒲河校区校部办公楼大厅12号工位，联系人：陈老师，电话：15640120708。

4、上述投标文件资料一律不退回。

五、付款方式：

合同签定后，货到安装调试使用正常，学校验收并由发包人出具书面验收合格文件，并经环保管理部门现场对排放口油烟检测达标后，支付合同额的100%，质保期2年，在期间内须提供必要的设备维护服务。

六、中标处理：

投标单位接到中标通知后与辽宁大学签订合同，否则按废标处理。

七、其它

1.整个项目实施过程中注重成品保护，如由于施工过程中造成原有设施损坏，中标单位无条件修复或赔偿。

附件：崇山、蒲河校区食堂油烟净化设备采购项目清单

辽宁大学后勤工作处

2025年 1月15日